Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 28.02.2020r. Dostawa – Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych - serwery RISC

……………………………….

miejscowość, data

WZÓR OFERTY

do zapytania ofertowego z dnia 28.02.2020r.

Dostawa – Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych - serwery RISC

Realizowane w ramach projektu pn.

„Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

- NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

| Nazwa: | ………………………………………………… |
| --- | --- |
| Adres: | ………………………………………………… |
| Nr tel: | ………………………………………………… |
| NIP: | ………………………………………………… |
| REGON: | ………………………………………………… |
| Adres e-mail: | ………………………………………………… |

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SOFTSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Leszka Czarnego 6a,

35-615 Rzeszów

Telefon: +48 178751300

E-mail: projekty@softsystem.pl

Adres strony internetowej: www.softsystem.pl

NIP: 5210091158

- SPEŁNIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Nazwa urządzenia | Wymagany parametr techniczny urządzenia (minimalne wymagania): | Oświadczenie o spełnianiu wymaganego parametru technicznego przez oferowane urządzenie (TAK/NIE) | Wskazanie zapisu/rysunku technicznego załącznika do oferty pn. „Specyfikacja techniczna” (lub innego punktu oferty) potwierdzającego spełnianie wymaganego parametru technicznego przez oferowane urządzenie (numer strony lub numer punktu załacznika „Specyfikacja techniczna”, pod którym znajduje się ww. zapis/rysunek techniczny) |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer - dla środowisk opartych o systemy AIX | Funkcjonalność i wydajność co najmniej taka jak: 1. Procesor Power9 20 cores (lub 2xPower9 10 cores) Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum 2 gniazda procesorowe, procesor minimum 10 rdzeni na gniazdo procesorowe, zgodne z architekturą RISC (PowerPC), taktowane zegarem min. 2,9 GHz, oferujące przetwarzanie 8 wątków na rdzeń w pojedynczym takcie procesora, 2. 2048GB ram Minimum 2048 GB pamięci RAM typu DDR4 ECC, z możliwością rozbudowy do 4 TB, 3. 2 x 400GB SSD NVMe M.2 Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum dwa wewnętrzne dyski 400GB SSD NVME M.2 Możliwość zainstalowania minimum 2 kart NVMe, każda karta z obsługą minimum 2 dysków M.2, 4. 2 x FC cards 16Gb Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum 2 dwuportowe kontrolery Fibre Channel 16 Gbps, 5. 2 x 4-port Ethernet (1/10 Gb) Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum 2 czteroportowe kontrolery Ethernet 1/10 Gbps w standardzie SR-IOV, każdy wyposażony w 2 porty 10Gbps SFP+ oraz 2 porty RJ45 1Gbps 6. Dodatkowe karty lub napędy Minimum 1 adapter RAID SAS 4-portowy 6Gbps Minimum 4 porty USB 3.0 Możliwość zainstalowania minimum 9 kart PCIe hot-plug Minimum 1 zewnętrz napęd DVD podłączany przez port USB 7. Podwójny zasilacz Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum 2 zasilacze hot-swap i 2 wentylatory hot-swap 8. Licencja na OS: IBM AIX 7.X (lub równoważny) oraz wirtualizację Opis szczegółowy wymaganego parametru: Wbudowany wewnętrzny system wirtualizacji, umożliwiający tworzenie partycji wirtualnych dla serwerów wirtualnych oraz dynamiczny przydział zasobów takich jak pamięć RAM, ilość rdzeni procesorowych (z dokładnością do 0,1 rdzenia procesorowego), Mechanizm wirtualizacji oferujący hard partitioning zgodny z polityką licencyjną firmy Oracle w zakresie baz danych, System operacyjny klasy UNIX współpracujący z mechanizmem wirtualizacji umożliwiający wykonywanie zmian (dodawanie i odejmowanie) zasobów w postaci pamięci RAM oraz rdzeni procesorowych bez konieczności restartu, Licencje na oprogramowanie wirtualizacji oraz system operacyjny w ilości pokrywającej wszystkie dostępne aktywne procesory/rdzenie, System operacyjny powinien umożliwiać pełne działanie oprogramowania wytwarzanego przez Zamawiającego w celach testowych. Oprogramowanie to jest tworzone na system UNIX - IBM AIX. 9. Minimum 3-letnia gwarancja i wsparcie na oprogramowanie Opis szczegółowy wymaganego parametru: Minimum 36 miesięcy serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta, Minimum 36 miesięcy serwisu oprogramowania wirtualizacji i oprogramowania systemu operacyjnego realizowanego przez producenta, |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
| Macierz dyskowa | Funkcjonalność i wydajność co najmniej taka jak: Macierz dyskowa SAN. - System z pojemnością minimum 105T. W oparciu o dyski SSD (lub moduły flash). Opis szczegółowy wymaganego parametru: - Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” i 3,5” we właściwych obudowach. Macierz musi obsługiwać co najmniej: dyski SAS 10kprm o pojemnościach 900GB, 1.2TB, 1.8TB oraz 2.4TB; dyski NL-SAS 7.2kprm o pojemnościach 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB oraz 14TB; dyski SSD o pojemnościach 400GB, 800GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.2TB, 3.84TB, 7.68TB, 15.36TB oraz 30.72TB, moduły Flash o pojemnościach 4.8TB, 9.6TB i 19.2TB z kompresją sprzętową - Macierz musi zapewniać możliwość używania różnych dysków tego samego typu – odpowiednio 2,5” i 3,5” – w ramach jednej obudowy - Macierz musi obsługiwać moduły Flash i dyski SSD z interfejsami NVMe oraz dyski SSD, SAS oraz NL-SAS w standardach SAS 12 i 6 Gb/s, dwuportowe, hot-swap. - Macierz musi obsługiwać co najmniej 700 dysków, z możliwością rozbudowy do 3000 w systemie złożonym z wielu macierzy (klaster). - Macierz musi zostać wyposażona w minimum 24 moduły flash NVMe o pojemności co najmniej 4,8TB. - Macierz musi zapewniać poziomy RAID pozwalające na zabezpieczenie przed awarią jednego lub dwóch dysków typu rozproszonego, posiadające jako zabezpieczenie nadmiarową przestrzeń bez konieczności dedykowania dysków zapasowych, a zapewniające wyższą prędkość odbudowy zasobów w przypadku awarii w porównaniu do klasycznych zabezpieczeń RAID z dedykowanymi dyskami zapasowymi. - Macierz musi umożliwiać jednoczesne stosowanie półek dyskowych obsługujących dyski 2,5” oraz 3,5”. Półki dyskowe 2,5” muszą umożliwiać instalację co najmniej 24 napędów dyskowych 2,5”. Półki dyskowe 3,5” muszą umożliwiać instalację co najmniej 12 napędów dyskowych 3,5”. Macierz musi również umożliwiać instalację i obsługę półek wysokiej gęstości o gęstości co najmniej 18 dysków na 1U wysokości. - Macierz musi obsługiwać połączenia do półek dyskowych oraz do dysków w standardzie SAS 12 Gb/s. - Podwójny zasilacz Opis szczegółowy wymaganego parametru: - Macierz musi wspierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu. Awaria jednego ze źródeł zasilania bądź jednego z zasilaczy, nie może powodować obniżenia wydajności macierzy niezależnie od jej konfiguracji. - Podwójny kontroler 4-portowy FC 16Gb. Opis szczegółowy wymaganego parametru: - Macierz musi posiadać dwa redundantne kontrolery pracujące w trybie active-active, wymienialne bez przerywania pracy. - Pamięć podręczna każdego z kontrolerów musi być nie mniejsza niż 128 GB (256 GB na macierz) z możliwością rozbudowy do minimum 576 GB (1152 GB na macierz) w ramach tej samej pary kontrolerów. - Wymagane jest nie mniej niż 8 połączeń Fibre Channel 16 Gb/s do macierzy dla hostów oraz co najmniej 8 portów iSCSI 10 GbE. Macierz musi umożliwiać instalację 8 portów 25 GbE z obsługą iSCSI i iSER (RoCE i iWARP, niezależnie od wymienionych wcześniej portów 10 GbE). Powyższe wymagania odnośnie portów muszą być realizowane bez konieczności wymiany kontrolerów lub instalacji dodatkowych kontrolerów. - Minimum 3-letni support door-to-door Opis szczegółowy wymaganego parametru: - Minimum 36 miesięcy serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta. - Minimum 36 miesięcy serwisu oprogramowania. - Wymagania dodatkowe: - Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie 19”. - Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. - Wysokość macierzy oraz półek dyskowych nie może być większa niż 2U, za wyjątkiem półek tzw. wysokiej gęstości. - Macierz musi posiadać co najmniej 1 port 1 GbE do zarządzania w każdym z kontrolerów. - Wymagania dotyczące funkcjonalności: - Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach dyskowych, w szczególności pochodzących od HP, IBM, Oracle, Fujitsu, EMC i HDS. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Macierz musi posiadać możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych (zwirtualizowanych) z jednej konsoli administracyjnej. Zarządzanie musi być dostępne poprzez interfejs GUI (WWW) oraz interfejs linii poleceń (Command Line Interface). Dostęp do linii poleceń poprzez połączenie szyfrowane. - Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. Dane o parametrach wydajnościowych macierzy muszą być dostępne w postaci wykresów w interfejsie GUI. - Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu. - Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu. - Musi istnieć możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów. - Macierz musi posiadać system podtrzymania zawartości pamięci cache na wypadek awarii zasilania realizowany poprzez zapis danych z pamięci cache kontrolerów do pamięci typu flash lub równoważny zapewniający co najmniej taki sam czas przechowywania danych. - Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD poprzez automatyczną identyfikację najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów w zarządzanych zasobach dyskowych (wewnętrznych jak i zewnętrznych, zwirtualizowanych) oraz ich automatyczną migrację na dyski SSD i moduły flash NVMe. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD i automatycznie migrować z dysków SSD nieobciążone fragmenty wolumenów. Macierz musi posiadać możliwość wykorzystania mechanizmu optymalizacji umiejscowienia danych pomiędzy przynajmniej 3 rodzajami dysków – Flash/SSD, SAS oraz NL-SAS/SATA, jak również przy wykorzystaniu dwóch dowolnych z wyżej wymienionych typów. Opisany powyżej proces optymalizacji musi posiadać funkcję włączenia/wyłączenia na poziomie pojedynczego wolumenu. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Macierz musi umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia w ramach grupy/puli dysków tego samego typu. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej zbudowanej w oparciu o jedną macierz musi wynosić co najmniej 4000. - Macierz musi obsługiwać funkcjonalności LUN Masking i LUN Mapping. - Macierz musi zapewniać funkcjonalność udostępniania przestrzeni bez konieczności fizycznego alokowania wolnego miejsca na dyskach (thin provisioning). Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Macierz musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu Point-In-Time (PiT) wolumenów. Zasoby źródłowe oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (FC, SAS, SSD, SATA), jak również na odrębnych, zwirtualizowanych poprzez przedmiotową macierz podsystemach dyskowych. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Kopie danych typu PIT muszą być tworzone w trybach kopii pełnej (klon) oraz kopii wskaźników (migawka), incremental (kopiowanie tylko bloków zmienionych pomiędzy kolejnymi wykonaniami kopii), multitarget (wiele kopii z jednego źródła), cascaded (kopia z kopii). - Macierz musi obsługiwać min 255 kopi migawkowych per wolumen, 4096 łącznie w całym systemie. - Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji. - Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia mirrorowanych wolumenów pomiędzy różnymi zarządzanymi zasobami dyskowymi w szczególności wirtualizowanymi macierzami, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. - Macierz musi posiadać możliwość wykonywania kopii wolumenu do chmury poprzez łącze IP. Musi istnieć możliwość odzyskania danych z kopii wolumenu wykonanej w chmurze na tą samą macierz lub inną tego samego typu. - Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (FC, SAS, SSD, SATA) w szczególności na różnych, zwirtualizowanych przez macierz systemach dyskowych. Replikacja musi być realizowana zarówno przy użyciu interfejsów Fibre Channel jak i protokołu IP. Przy replikacji z wykorzystaniem protokołu IP kontrolery macierzy musza zapewniać mechanizm optymalizacji transmisji danych po IP. Macierz musi umożliwiać replikację również z innymi modelami macierzy w ramach tej samej rodziny macierzy. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych oraz wewnątrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (FC, SAS, SSD, SATA) w szczególności na różnych, zwirtualizowanych przez macierz systemach dyskowych. - Macierz musi posiadać funkcjonalność zarówno zwiększania jak i zmniejszania rozmiaru wolumenów. - Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia-wyjścia wykonywanych na danym zasobie macierzy. Zarządzanie musi być możliwe poprzez określenie maksymalnej ilości operacji I/O na sekundę lub przepustowości określonej w MB/s dla danego zasobu lub poprzez oba te parametry jednocześnie. Wymagana jest możliwość określania ww. parametrów dla zasobów macierzy takich jak wolumen, grupa wolumenów, host, klaster hostów. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Macierz musi umożliwiać tworzenie grup hostów oraz wirtualizację portów hostów (NPIV). - Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są kompresowane w locie i zapisywane na dyskach w postaci skompresowanej, a przy odczycie dane są również w locie dekompresowane i w takiej postaci przesyłane poza macierz. Operacja kompresji nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do zapisania skompresowanych danych. Funkcjonalność kompresji musi być wspierana przed dedykowany układ sprzętowej akceleracji kompresji i musi być dostępna dla wszystkich rodzajów obsługiwanych nośników (dysków obrotowych i flash/SSD) zarówno w ramach wewnętrznych zasobów macierzy jak i zasobów wirtualizowanych. Macierz powinna posiadać zintegrowane oprogramowanie pozwalające na estymację stopnia kompresji eksploatowanych wolumenów bez włączania kompresji. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Macierz musi umożliwiać tworzenie grup hostów oraz wirtualizację portów hostów (NPIV). - Macierz musi posiadać funkcjonalność deduplikacji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są deduplikowane w locie i zapisywane na dyskach w postaci po usunięciu duplikatów. Operacja nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do zapisania zdeduplikowanych danych. Producent macierzy musi udostępniać oprogramowanie pozwalające na estymację stopnia deduplikacji wolumenów. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Macierz musi posiadać funkcjonalność migracji danych z innych macierzy dyskowych bez przerywania dostępu danych dla serwerów (import danych). Macierz musi również umożliwiać eksport danych zarządzanych przez tę macierz na inną macierz dyskową. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Macierz musi posiadać funkcjonalność szyfrowania składowanych danych bez konieczności używania dedykowanych dysków. Funkcjonalność szyfrowania musi być również dostępna dla zasobów dyskowych wirtualizowanych przez macierz. Zarządzanie kluczami szyfrującymi musi być realizowalne w trybie lokalnym i/lub zdalnym poprzez zastosowanie serwera zarządzającego kluczami. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Macierz musi posiadać możliwość liniowej skalowalności parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych oraz ilości obsługiwanych dysków (do co najmniej 3000) poprzez dodanie kolejnych macierzy tego samego typu, przy zachowaniu jednolitego i wspólnego zarządzania zasobami dyskowymi. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję dostarczyć dla oferowanej konfiguracji macierzy. - Sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu powinny być dostępne dla podłączanych systemów operacyjnych typu Windows Server, Linux, AIX. Jeżeli zastosowanie tych sterowników wymaga licencji, musi być dostarczona dla podłączanych systemów operacyjnych i/lub podłączanych serwerów zależnie od sposobu licencjonowania. |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6 |
| Przełączniki do macierzy dyskowej | Funkcjonalność i wydajność co najmniej taka jak: Przełącznik do zrealizowania dedykowanego połączenia pomiędzy macierzą dyskową a serwerami SAN 48 ports, 16Gbps Opis szczegółowy: - Przełącznik sieci Storage Area Network (SAN) oparty o technologię FibreChannel minimum 32 Gb/sekundę, zbudowany w architekturze monolitycznej. - Przełącznik musi posiadać nadmiarowe wentylatory i zasilacze. - Minimum 64 portowy przełącznika z min. 48 aktywnymi portami. Wszystkie aktywne porty muszą być obsadzone wkładkami optycznymi typu Short Wave obsługującymi prędkości co najmniej16 Gb/sekundę - Przełącznik musi posiadać następujące funkcjonalności: - agregacja połączeń ISL z balansowaniem danych na poziomie pojedynczych ramek FC na połączeniach z używanymi obecnie przez zamawiającego przełącznikami sieci SAN Brocade, - możliwość podzielenia przełącznika na swiche logiczne(wirtualne) w ilości min. 4 - możliwość rozciągnięcia sieci Storage Area Network na maksymalną obsługiwaną odległość, - ustawianie priorytetów ruchu w sieci Storage Area Network, - Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 2RU ( jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 6. Minimum 36 miesięcy serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta w trybie 24x7 bez gwarantowanego czasu naprawy. |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |

| Wymagania ogólne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: | Oświadczenie o spełnianiu wymogu w ramach oferty (TAK/NIE) |
| --- | --- |
| Zamawiający wymaga od oferenta podania w ofercie pełnych nazw oferowanego sprzętu |  |
| Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |  |
| Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych innych projektach. |  |
| Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany w systemie producenta na Zamawiającego |  |
| Zamawiający wymaga, by konieczne oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem było w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert lub zostało zaktualizowane podczas wsparcia przy uruchomieniu na ewentualny koszt Wykonawcy. |  |
| Cały oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może znajdować się na liście produktów wycofanych z produkcji lub sprzedaży (EoS), a czas życia produktu (możliwość wykupienia/odnowienia wsparcia/serwisu producenta) musi wynosić co najmniej 5 lat od daty złożenia oferty. |  |
| Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający może zwrócić się do producenta zaoferowanych rozwiązań o weryfikację numerów seryjnych urządzeń pod kątem ich zgodności ze specyfikacją. |  |

- SPEŁNIENIE KRYTERIÓW OCENY OFERTY:

| Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę) ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę) ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia |  |

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że podane wyżej wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym te, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam posiada odpowiednie zasoby techniczne i możliwości pozwalające na realizację ww. zamówienia.

- Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz że zapoznał się z zapytaniem ofertowym i uznaje się za związanego określonymi w nim warunkami i zasadami postępowania.

- Oświadczam, że oferta Oferenta w imieniu którego działam, spełnia wymagania techniczne określone w zapytaniu ofertowym i wskazane w punkcie III Wzoru Oferty

- Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 60 dni od daty jej otwarcia.

- Oświadczam, iż Oferent w imieniu którego działam oferuje usługi gwarancyjne spełniające warunki 
i wymagania wynikające z zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy realizacji.

- ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku podmiotów zagranicznych - zaświadczenie z właściwego organu kontroli skarbowej.

- Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku podmiotów zagranicznych - nie dotyczy.

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

- Specyfikacja techniczna

- Podpisane zapytanie ofertowe

- Podpisany załącznik „Wzór umowy”

Dodatkowe:

- …………………..

- …………………..

- …………………..

Uwaga! Miejsca wykropkowane, puste i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić.

- PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU

……………………………………….						………………………………………

Miejscowość, Data					    			      Podpis